Cuestionario de Orientación

Seminario de Laboratorio de Principios de Procesos Químicos II

Ingeniería Civil Química. Segundo Semestre 2008.

- Equilibrio líquido-vapor en un sistema binario con comportamiento real.

1. Describir las características fundamentales que debe tener una curva de

calibración, como es  determinar la composición de una mezcla benceno-metanol, utilizando como variable el índice de refracción de mezcla.

2. ¿Qué importancia tienen las constantes de Van Laar A y B?

3. ¿Qué leyes fisicoquímicas rigen el comportamiento de las fases líquido y vapor? ¿Hay diferencias para una solución ideal y otra real?

4. Describa el significado de un diagrama temperatura vs. composición, que presenta un azeótropo  de temperatura mínima.. Analice los principales errores que se pueden cometer, al construir el diagrama a partir de datos experimentales.

5. ¿Qué representa el coeficiente de actividad?

6. Los coeficientes de actividad se pueden calcular a partir de la composición azeotrópica, utilizando las ecuaciones de Van Laar. Sus valores pueden ser mayores o menores que la unidad. ¿Cómo se puede explicar esto?. ¿Dependen los valores de la temperatura? Explicar.

7. Significados de la energía libre de exceso y de mezcla, indicando claramente su aplicación a datos experimentales. Explicar gráficos, usando como variable independiente la composición.

8. ¿De qué otra manera, además de la ecuación de Antoine, se podría obtener Piº?

- Sistema de 3 componentes, con miscibilidad parcial entre dos de ellos.

1. Aplicación de la regla de las fases en un diagrama triangular; ácido acético

Glacial-agua-cloroformo. Interpretación del resultado.

2. Describa qué sucede, usando un diagrama triangular, a medida que se añade ácido acético a una mezcla de cloroformo y agua.

3. Características de una isoterma simétrica con respecto a una asimétrica. Señale el significado del punto de pliegue.

4. ¿Cómo se puede determinar la composición de cada fase en un punto ubicado en la zona bifásica?

5. Describa cuáles son los errores experimentales más importantes, que pueden impedir el obtener un diagrama correcto, en el sistema estudiado.

- Cinética Química.

1. ¿Por qué a la reacción entre yoduro y persulfato, se le conoce como “el reloj de yodo”?.

2. ¿Por qué se clasifica a la reacción de yoduro-persulfato como de “pseudo primer orden”?.

3. Describa cuáles son las variables experimentales mas significativas que se  deben respetar para obtener buenos resultados.

4. Señale cuál fue el objetivo de realizar una serie completa de 5 muestras  a  temperatura ambiente.

5. Describa los principales errores experimentales involucrados en la metodología utilizada.

6. Al utilizar la ecuación de Arrhenius para calcular la energía de activación de la cinética estudiada, qué tipo de comportamiento se espera entre las distintas constantes de velocidad obtenidas a distintas temperaturas. ¿Cuál es el significado físico del factor preexponencial, k0?