UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

FACULTAD DE Ingeniería

DEPTO. Ingeniería Química y Textil

Principios de los procesos Qímicos I

Ejercicio Nº1:  “Ciclo Rankine”

1.	Una planta de vapor que sigue un Ciclo Rankine, opera ente las presiones de 20 MPa y 1 atm con el fin de generar energía eléctrica para una pequeña aglomeración urbana que require un apotencia de 10.000 kW. Para ello la municipalidad está dispuesta a invertir 30 millones de dólares por año en la operación de la planta.

Los detalles técnicos de la planta de vapor son:

- La caldera entrega vapor sobrecalentado a 35º C  por sobre la temperatura de saturación.

- La turbina presenta un rendimiento de 80% y la bomba es considerada isoentrópica.

- El costo de cada kilogramo de vapor producido es de 0.05 USD

- La planta funcionaría 24 horas al día y 365 días por año.

Se desea saber si el proyecto es factible. Entregue su respuesta indicando el costo anual de funcionamiento de la planta y el rendimiento

qc

Desarrollo:

Caldera

Turbina	       -WT ó W’T

ηT = 0.8

qf

WB

Bomba                         Condensador

1. 	En la condición 1:

P1 = 20 MPa   	 				Tsat = 365.81ºC

(de tabla A-5 pág. A-13)

Entonces:	T1 = Tsat + 35ºC  ≈  400ºC

Por lo tanto:	h1 = hvs (20 MPa, 400ºC) = 2818.1 kJ/kg

s1 = svs  (20 MPa, 400ºC) = 5,554 kJ/kg

Considerando la turbina como un dispositivo isoentropico

s2 = s2 = 5,554 kJ/kg

Además se sabe que:	p2 = 1 atm ≈ 0.1 MPa = 100 kPa

Entonces:		Tsat (0.1 MPa) = 99,63ºC              (tabla A-5 pág. A-12)

svs  (0.1 MPa) = 7,3594 kJ/kg       (tabla A-5 pág. A-12)

sls  (0.1 MPa) = 1,3026 kJ/kg       (tabla A-5 pág. A-12)

Ahora estamos en condiciones de obtener el título del vapor, así:

s2  =  5,554 = 7,3594  X’2  +  1,3026 (1-X’2)

despejando, se tiene:		X’2 = 0,702

con esto podemos obtener que:

h’2   = 	hvs(0,1 MPa) X’2  +  hls(0,1 MPa) (1- X’2 )		   (valores de hvs y hls

=	2675,5 x 0.702    +  417,46 x (1 - 0,702)		   Obtenidos de tabla

A-5 pág. A-12)

h’2 = 2002,6 kJ/kg

Entonces:

W’T  =  h2 – h1  =  2002,6  -  2818,1

W’T  = -815.5 kJ/kg  (teórico)

Recordando que:			ηT =  W’real / W’teórico

Reemplazando valores conocidos:	0,8 =  W’Real / -815,5 kJ/kg

Entonces:				W’Real = -652,4 kJ/kg

Finalmente:	h2   =  	h1 – 652,4

=	2818,1 – 652,4

h2   =	2165,7 kJ/kg

2.	En la condición 3:

Estamos en presencia de un líquido saturado a presión de 1 atmósfera.

Entonces:

h3 = hls (0.1 MPa) = 417,46 kJ/kg  (tabla A-5 pág. A-12)

Por lo tanto:	qf = h3 -  h2 = 417,46 – 2165,7 =

qf = -1748,24 kJ/kg

3.	En la bomba:

W’B  =  h4 – h3  ≈  vls Δp

De tabla A-5 pág. A-12:	vls (0,1 MPa) 	      =	0,001043 m3/kg

h3 = hls (0,1MPa)  = 	417.46 kJ/kg

Además:			p4 = 0,1 MPa = 100  kPa

p3 = 20 MPa  = 20.000 kPa

Entonces:	W’B = (0,001034m3/kg) x (20.000 kPa – 100 kPa)

W’B = 20,756 kJ/kg

y:		h4 = h3 + W’B =  417,46 kJ/kg + 20,756 kJ/kg

h4 = 438,22 kJ/kg

Por lo tanto:	qc = h1 – h4 = 2818,1 – 438,22

qc = 2379,88 kJ/kg

Costo Anual de la Planta:

Requerimientos:	Potencia (P)  =  10.000 kW  ó  10.000 kJ/s

Obteniendo de la cantidad o flujo de vapor (mv) que circula por la turbina:

mV  =  P / WReal  =  10.000 kJ/s /  652.4 kJ/kg

mv = 15.33 kg/s

Entonces el costo anual se calcula:

Canual 	=  (mv) x (0.05 USD/kg de vapor) x (3600 s/h) x (24 h/día) x (365 días/año)

=  15.33 x 0.05 x 3600 x 24 x 365

Canual = 24.172.344 USD/año	Por lo tanto el proyecto es factible de realizarse ya que la municipalidad está dispuesta a gastar 30 millones de dólares por año lo que supera el costo real del funcionamiento de la planta.

Rendimiento del Ciclo:

ηCiclo	= (│WReal│ - │WBomba│) / qc

= ( 652,4 – 20,756) / 2379,88

ηCiclo =  0,265